电容按键布线规则

一、布局:

1.触摸通道与触控芯片及其外围元器件布局在不同的层，但应属于同一PCB板范畴。

2.触控IC置于PCB板中央，各按键到芯片引脚的引线尽量短，走线最长不超过30cm。

3.触摸通道电阻Rs尽量靠近芯片放置。

4.芯片大小滤波电容靠近芯片放置。

5.触控IC电路模块应与其他电路模块相对独立，并保持兼容性。

6.预留测试接口，以方便调试。

二、走线：

1.根据信号强度设定不同的线宽，遵守3W法则并注重安全间距。

2.通道走线建议双面板线宽8mil，单面板线宽15mil。

3.触摸PAD区域(顶层/底层)禁止布线，需远离其它电路走线尤其是高频通信(如

I2C/SPI/PWM)等信号线。

4.单面板使用弹簧或其它导电物作Sensor，到触控IC引脚的连线不走或少走跳线。

5.电源走线,建议触控芯片从板子的供电点独立取电，不要和其他电路（如LED回路）

共用电源回路，经滤波电路后VDD与VSS并行走线，输入路径短而粗（40mil左右）。

6.采用星形接地,触摸芯片的地线尽量不和其他模块共用，应单独连到板子电源输

入的接地点，与其它地网络使用0欧电阻/磁珠连接。

7.Sensor走线长度：LSensor≠12λRf或14λRf，尽量减少来自射频的干扰。

8.遵循信号环路面积尽量小原则。

三、铺地：

1.网格铺地(线宽6mil、网格尺寸为30mil、角度设置为45度)。

2.地与按键，同层铺地间距不少于0.75mm(30mil)，底层对应按键区域不铺地。

3.为降低串扰，应尽可能地增大两个触摸PAD之间距以及各触摸Sensor线之间距。

在特殊情况下，需在两个触摸PAD/Sensor线之间铺地。

4.若盖板属于弱导电材质，建议PCB板顶层不铺地。

5.若对防水及高低温测试时水汽影响有要求，建议PAD区域(正反面)均不铺地。

四、触摸按键设计：

1.触摸按键可以被设计成各种形状，例如方形、圆形、三角形或其他形状，与手指

的形状相仿为宜。理想的按键区域尺寸为Φ10mm~Φ15mm。

2.触摸滑条及滚轮形状推荐设计如下：

3.ITO设计注意事项：

①走线阻抗：从ITO Sensor 到FPC接口的碳膜直流电阻 < 5K；

②走线规则：线宽 < 0.4mm；线与线之间安全间距 > 0.5mm；

③PAD：Sensor Pad 直径 > 12mm；PAD之间的边缘距 > 2mm。

五、其他：

1.PCB板上无死铜，空白区域可铺地或留空。

2.触摸PAD表面要加阻焊油，以防长时间暴露在空气中易被氧化。

3.若触摸PAD靠近板子边缘，建议在PAD周围用地线环绕，以防侧面干扰侵入。

4.触摸PAD覆盖物一般采用ABS、亚克力、玻璃等非导电材料作面板。

5.触摸PAD与面板要保证良好粘合，尽量不能有空隙，建议采用3M不导电胶粘合。

六、铺地举例：

1.Top层：

2.Bottom层：

附：常见物质介电常数：

| 材料 | 介电常数 |
| --- | --- |
| 空气 | 1.0 |
| 钢化玻璃 | 7.0~8.0 |
| 陶瓷玻璃 | 6.0 |
| 丽光板 | 4.6~6.9 |
| 聚脂薄膜 | 3.2 |
| 树脂玻璃 | 2.8 |
| ABS | 3.8~4.5 |
| 木制 | 1.2~2.5 |
| 油漆 | 3.5 |
| 纸片 | 2.5 |